3Конкурсное задание

Регионального конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan 2026»

по компетенции «Технология моды»

Разработали:

Главный эксперт                      Айдарханова Эльвира Есдаулетовна

Заместитель главного эксперта    Жаксыбаева Айгерім Орынбасаровна

Содержание

Содержание .………………………………………………………………………….  2

Введение .……………………………………………………………………………… 3

МОДУЛЬ 1: …………………………………………...……………………………… 3

МОДУЛЬ 2: …………………………………………………………………………..  4

МОДУЛЬ 3: …………………………………………………………………………... 5

Введение

В современной легкой промышленности, которая играет ключевую роль в экономике и повседневной жизни, особенно важными становятся технологи и конструктора. Эти специалисты не только занимаются инновациями, но и являются двигателями прогресса в данной отрасли. Развитие технологий и конструкций в сфере легкой промышленности является фундаментом для улучшения производственных процессов, обеспечивая эффективность и конкурентно способность предприятий.

Конкурсное задание    (три) модуля, охватывающих важнейшие этапы: от технического эскиза, макетирование до создания комплекта лекал и изготовления изделия .   Перед началом конкурса вносится 30% изменений, выбранных путем жеребьевки. К  выполнению модуля конкурсанты приступают одновременно. Конкурсанты должны представить законченную или не законченную работу в конце каждого модуля.

1. Выполнить технический эскиз.

2. Изготовить комплект лекал (без подкладки), сделать раскладку лекал на ткани.

3. Изготовление изделия (пошив)

Эти модули направлены на выявление талантливых студентов , способных создавать инновационные и функциональные решения в области производстве одежды.

Общее время конкурса 16,5 часов.

Описание задания

МОДУЛЬ 1: ЭСКИЗИРОВАНИЕ

Максимальное время 1,5 часа

Эскизирование  - является важным начальным этапом в разработке одежды. Технический эскиз помогает визуализировать и планировать будущие изделия, учитывая все детали и требования

### Подготовка сегментов и выбор сегмента: Эксперты случайным образом выбирают один из подготовленных сегментов: спортивный стиль, вечерний стиль или офисный стиль.  этно- стиль.

### Выбранный сегмент объявляется участникам перед началом конкурса.

Описание задачи: Участники разрабатывают  технический  эскиз для выбранного сегмента. Каждый эскиз должен включать вид спереди и сзади на   формата А3., а также прорисовкой деталей   фурнитуры (пуговицы, молнии и застежки). Фигуру прорисовывать не надо.

Ограничения и инструкции: Участникам предоставляются инструкции, соответствующие выбранному сегменту, Все эскизы должны быть выполнены только чернилами (допускается растушевка). Все участники будут делать наброски для одного и того же целевого рынка, одного и того же случая ношения и одного и того же образца ткани

- Целевой рынок - Спортивный стиль: удобство и функциональность.

- Целевой рынок - Вечерний стиль: элегантность и визуальная привлекательность

- Целевой рынок - Офисный стиль:  профессионализм и комфорт.

- Целевой рынок -Этнический стиль - в одежде представляет собой стиль, обьединяющий в себе черты национальных костюмов.  Данная одежда может содержать некий микс из разных эпох, национальностей и культур. Она имеет богатый декор, но по содержанию проста и комфортна.

Итоги: После времени, отведенного на создание эскизов, эксперты оценивают работы с учетом выполнения заданных инструкций и качества технической проработки.

МОДУЛЬ 2: КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА  ЛЕКАЛ ЮБКИ

Максимальное время (3 часов)

Конструирование и моделирование одежды являются критически важными этапами, которые определяют функциональность и точность будущего изделия. Лекала играют ключевую роль в обеспечении правильной посадки  и соответствия дизайну.

Задание: Создание комплекта лекал для выбранного эскиза

В день проведения конкурса, экспертами выбирается  модель из 3х вариантов, участнику предоставляется измерения  на  типовую  фигуру  44 размера. Когда лекала выполнены, участник должен выполнить раскладку лекал на ткани (кроить и шить не нужно).

Конкурсант выполняет комплект лекал готовых  для использования в работе по предоставленному техническому эскизу,  которые должны отвечать следующим требованиям:

 Полный   комплект   лекал с припусками на швы и подгибку. Маркировка лекал должна быть выполнена черными чернилами.

Описание задачи: Перед началом конкурса эксперты проводят голосование для выбора одного из представленных эскизов изделия . Выбранный эскиз будет основой для создания комплекта лекал. Участники должны разработать комплект лекал для изделия 44 размера  с указанием точной длины.

Требования:

1. Комплект лекал должен полностью соответствовать выбранному эскизу  (фото) изделия .

2. Маркировка лекала, название детали, долевая нить, контрольные точки и рассечки должны быть четко и точно расположены на лекалах.

3. Лекала должны быть представлены в полном комплекте, необходимом для производства изделия.

4. Предоставьте раскладку лекал на ткани, обеспечивающую оптимальное использование материала.

Дополнительные инструкции:

- Участники должны учесть все прибавки, указанные в выбранном эскизе, например, особенности фасона, элементы декора и функциональные элементы.

- Уделите особое внимание деталям, гарантируя высокую степень точности.

## МОДУЛЬ 3: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ (пошив )

## Максимальное время 12 часов

Изготовление одежды – это независимый и важный этап производственного процесса, требующий высокого уровня мастерства и точности. Конкурсанты должны точно следовать готовому крою и сшить одежду без ошибок. Это требует внимания к деталями умения работать с тканями.

Конкурсанты получают готовый крой платья.

Требования:

1.Точность и аккуратность швов, соблюдение технологии пошива.

2. Завершите изготовление  изделия  в течение установленного времени.

3. Готовое изделие должно быть выполнено  и представлено на манекене для оценки

Участник должен:

- Эффективно использовать различные промышленные машины/оборудование.

- Выполнять отделку некоторых деталей одежды вручную.

- Выполнять влажно-тепловую обработку и отделку.

Итоги:

-Готовое изделие должно быть полностью функциональным и соответствовать предъявленным требованиям.

- Участники должны продемонстрировать  высокое качество швейных работ, точность выполнения всех операций  в  соответствие лекалам.

- Особое внимание уделяется деталям, отделке и общей презентации   изделия .